Дисциплина: «Техническое оснащение торговых предприятий»

Дата: 05.11.2021 год – 4 часа

Задание:

- Сделать конспекты лекций по темам: «Подъемно-транспортное оборудование» и «Торговое измерительное оборудование».

## Тема 1. Подъемно-транспортное оборудование

Подъемно-транспортное оборудование представляет собой совокупность различных приспособлений, механизмов и машин, предназначенных для разгрузки транспортных средств и перемещений грузов. Применение даже простейших видов подъемно-транспортного оборудования способствует:

     облегчению трудоемких и тяжелых работ по перемещению грузов;

     повышению производительности и культуры труда;

     ускорению погрузочно-разгрузочных работ и сокращению длительности простоя транспорта.

Классификация подъемно-транспортного оборудования

Подъемно-транспортное оборудование является существенной частью почти каждого производства и сфер обслуживания и играет большую роль в механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Современные поточные технологические и автоматизированные линии, межцеховой и внутрицеховой транспорт, погрузочно-разгрузочные операции для транспортирования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на всех стадиях обработки и складирования, складской переработки грузов органически связаны с применением разнообразных подъемно-транспортных машин и механизмов, обеспечивающих непрерывность и ритмичность производственных процессов.

По своему назначению и конструктивному исполнению подъемно-транспортные машины подразделяются на основные виды:

     грузоподъемные - машины периодического действия;

     транспортирующие - машины непрерывного действия;

     промышленные роботы - автоматические машины периодического действия.

Основные виды подъемно-транспортных машин:

1.  Грузоподъемные машины - домкраты, лебедки (тали), грузоподъемные краны и погрузчики.

2.  Транспортирующие машины (конвейеры) подразделяются на машины с тяговым органом - ленточные конвейеры, цепные конвейеры, тележечные конвейеры, машины без тягового органа - гравитационные устройства, качающиеся конвейеры, шнеки (винтовые конвейеры), пневматические транспортирующие устройства.

3.  Промышленные роботы, подразделяющиеся по назначению, конструктивным показателям, способу управления, быстродействию, точности.

Тема 2. Торговое измерительное оборудование

Для осуществления операций, связанных с приёмкой товаров, подготовкой их к продаже и отпуском, применяется торговое измерительное оборудование: весы, гири, меры длины и объёма.

Весы - прибор для измерения массы товара. Основными признаками их классификации служат:

     принцип действия;

     место и способ установки;

     вид указательного устройства;

     вид отсчёта показаний взвешивания;

     способ снятия показаний.

Рычажные весы наиболее распространены в торговле. Их механизм состоит из основных, передаточных и вспомогательных рычагов, соединенных с помощью призм, подушек, колец и тяг. Электромеханические весы устроены на основе принципа автоматического преобразования усилия от взвешиваемого груза в электрический сигнал, поступающий в электронный блок. Из электронного блока информация о цене, массе и стоимости товара выводится на блок индикации с цифровым табло.

По месту и способу установки весы делят на:

     настольные;

     передвижные;

     стационарные.

По виду указательного устройства подразделяют на:

     гирные;

     шкальные;

     шкально-гирные;

     циферблатные;

     цифровые электронные.

По виду отсчёта показаний взвешивания бывают:

     с визуальным отсчётом;

     с документальной регистрацией.

По способу снятия показаний различают весы с местным и дистанционным способами снятия показаний.

Гири - меры массы, применяемые для суммирования массы грузов на весах. Различают гири рабочие (для взвешивания, они подразделяются на 5 классов), образцовые (для поверочных работ, они имеют 4 разряда) и эталонные.

Рабочие гири могут быть либо накладными в виде отдельных гирь или набором гирь различной массы, либо встроенными в весы. Встроенные гири — неотъемная часть весов, поэтому они применяются и подвергаются поверке только в данных весах.

Выпускаются гири с номинальными значениями массы: 20, 10, 5, 2, 1 кг; 500, 200, 50, 20, 10, 5, 2, 1 г; 500, 200, 100, 50, 20, 5, 2, 1 мг.

- Выполнить тесты:

а) Что относится к подъемно-транспортному оборудованию:

-  электрическая лебедка;

-  стеллаж;

-  контейнер;

-  мостовой кран;

-  автопогрузчик;

-  козловой кран.

б) Какой прибор используется при измерении плотности жидкости:

-  амперметр;

-  ареометр;

-  омметр;

-  вольтметр.

Дата: 09.11.2021 год – 4 часа

Задание:

- Сделать конспекты лекций по темам: «Механическое оборудование» и «Фасовочно-упаковочное оборудование и оборудование для маркировки товаров».

Тема 3. Механическое оборудование

Многие продовольственные товары перед продажей нарезают или измельчают, используя режущие инструменты или оборудование. Поэтому продовольственные магазины оснащаются машинами для нарезки гастрономических товаров, резки замороженных продуктов и масла, измельчения зерен кофе, приготовления мясного фарша и т.д.

Применение механического измельчительно-режущего оборудования на продовольственных предприятиях:

     повышает качество обработки и улучшает внешний вид продукта;

     обеспечивает соблюдение необходимых санитарно-гигиенических правил;

     снижает товарные потери;

     облегчает труд работников магазина;

     увеличивает производительность труда и др.

Измельчительно-режущее оборудование предназначено для механического воздействия на обрабатываемые пищевые продукты, в результате которого продукты изменяют свою форму, размеры, а также состояние поверхности.

Машины для нарезки продуктов

В эту группу входят машины для:

     нарезки гастрономических товаров;

     для разделки монолита масла;

     для резки замороженных продуктов;

     для сортового разруба мяса.

Измельчительные машины непрерывного действия

В машинах непрерывного действия обработка продукта происходит постоянно. Когда обработку нужно прервать, машину останавливают. К машинам непрерывного действия относятся:

     машины для измельчения мяса и рыбы;

     машины для размола зерен кофе.

## Тема 4. Фасовочно-упаковочное оборудование и оборудование для

## маркировки товаров

Классификация фасовочно-упаковочного оборудования

В настоящее время организуются мини-производства по переработке и упаковке продуктов питания, пригодные для размещения в подсобке любого продовольственного магазина, предприятия общественного питания, на оптовых продовольственных рынках и различных предприятиях агропромышленного комплекса. В состав таких производств входит разделочное, упаковочное, весовое, этикетировочное, торговое, вспомогательное оборудование. Классификация фасовочно-упаковочного оборудования может быть основана на разных признаках.

По характеру технологических операций оно бывает:

     дозирующее;

     фасовочное;

     упаковочное;

     этикетировочное;

     пакетоформирующее;

     комбинированное.

По консистенции товара для:

     жидких;

     сыпучих;

     штучных.

По виду фасуемой продукции:

     пищевые продукты;

     непродовольственные товары.

По виду упаковочного материала:

     термоусадочные оболочки;

     термоусадочные пленки, поливинилхлоридные и перфорированные на основе полипропилена;

     полимерные пленки;

     вискозоармированные оболочки с внутренним и наружным полиамидным слоем;

     натуральные упаковочные материалы;

     пищевые самоклеящиеся стреч-пленки из поливинилхлорида;

     вакуумные пакеты;

     двуосноориентированный полипропилен;

     подложки из вспененного полистирола;

     гофрокартон.

По количеству выполняемых операций:

     оборудование для выполнения отдельных операций;

     комплексные линии по фасовке, упаковке и пакетированию товаров.

По периодичности действия:

     циклического действия;

     непрерывного действия.

По источнику энергии:

     механическое;

     электрическое.

По уровню автоматизации:

     полуавтоматическое;

     автоматическое.

Оборудование для маркировки товара и печати этикеток со штриховым кодом

Предохранение товаров от порчи и их сохранность в надлежащем состоянии вплоть до передачи потребителю являются основной функцией упаковки. Современная упаковочная техника дает возможность автоматизировать процесс управления товародвижением в сфере торговли.

Автоматизация управления в торговых организациях способствует выполнению следующих задач:

     сведение к минимуму потерь, связанных с «человеческим фактором»;

     повышение эффективности и гибкости управления;

     улучшение контроля за процессами товародвижения;

     упрощение делопроизводства и увеличение производительности труда работников торговли.

Для эффективного управления торговым предприятием, качеством и процессами учета требуется своевременный и тщательный контроль за всеми операциями. С целью проведения такого контроля разработан ряд технологий, которые позволяют идентифицировать все контрольные объекты и элементы.

В настоящее время разработаны технологии автоматической идентификации:

     штриховое кодирование;

     радиочастотные системы;

     оптическое распознание значков;

     машинное зрение и др.

- Выполнить тесты:

а)  Для резки каких продуктов предназначен слайсер:

-  для разруба мяса;

-  для разделки монолита масла;

-  для нарезки сыра;

-  для нарезки ветчины.

б) Цель маркировки товара:

-  снабдить необходимой информацией потребителей товара;

- для организации контроля за товарными потоками;

-  снабдить необходимой информацией потребителей товара и продавца;

-  для повышения конкурентоспособности торгового предприятия.

Дата: 12.11.2021 год – 4 часа

Задание:

- Сделать конспект лекции по теме: «Холодильное оборудование».

## Тема 5. Холодильное оборудование

Холодильное оборудование представляет собой устройства, в которых создается и используется холод с целью сохранения качества скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, масла, молока, фруктов и др. Холодильное оборудование широко применяется в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле и других отраслях народного хозяйства. Холод считается наиболее совершенным способом предупреждения порчи продовольственных товаров. При обработке холодом подавляется жизнедеятельность микроорганизмов (бактерий, грибков, дрожжей), замедляются биохимические процессы, и поэтому сохраняются первоначальное качество продуктов, их естественный вид, вкус и питательность.

Торговым холодильным оборудованием называются охлаждаемые устройства, предназначенные для кратковременного хранения, показа и продажи предварительно охлажденных или замороженных скоропортящихся продуктов.

Торговое холодильное оборудование классифицируют по следующим признакам:

по назначению:

     холодильные камеры;

     шкафы;

     прилавки;

     витрины;

     прилавки-витрины.

по температурному режиму:

     среднетемпературное с температурой воздуха в охлаждаемом объеме от — 5 до 8 °С;

     низкотемпературное с температурой воздуха в охлаждаемом объеме не выше — 18 °С;

по характеру движения воздуха в охлаждаемом объеме:

     с естественным движением воздуха (охлажденный испарителем воздух опускается вниз, вытесняя теплый воздух вверх);

     с принудительным движением воздуха (воздух продувается электровентилятором через испаритель).

В оборудовании с принудительным движением воздуха быстрее достигается нужная температура и более равномерно распределяется температура воздуха в охлаждаемом объеме:

по степени герметичности охлаждаемого объема:

     закрытое;

     открытое.

Закрытое оборудование имеет дверки (распашные или раздвижные), плотно прикрывающие охлаждаемый объем.

В открытом оборудовании охлаждаемый объем перекрывается холодной воздушной завесой, создаваемой вентилятором воздухоохладителя. Открытое оборудование применяют в магазинах самообслуживания, закрытое оборудование — в магазинах самообслуживания и традиционных форм продажи;

по расположению холодильного агрегата или машины:

     со встроенными;

     и вынесенными (отдельно стоящими) холодильными агрегатами и машинами;

по климатическим зонам применения:

     для южных районов с максимальной температурой окружающего воздуха до 40°С;

     для районов с умеренным климатом (температура окружающего воздуха не более 32°С);

по системе холодоснабжения:

     с индивидуальным холодоснабжением;

     с централизованным холодоснабжением.

Виды ходильных камер

Такие камеры предназначены для хранения в складских помещениях магазинов запасов скоропортящихся продуктов в течение времени, не превышающего допустимые сроки хранения (3—5 суток). Они могут быть стационарными и сборными.

Стационарные камеры проектируются и строятся в соcтаве торговых зданий.

Сборные холодильные камеры могут устанавливаться как на новых, так и на действующих предприятиях торговли, где строительство стационарных камер является нецелесообразным или для этого нет соответствующих условий.

- Ответить на вопрос: значение холодильного торгового оборудования.

- К зимней сессии  выполнить контрольную работу (выбрать тему

самостоятельно по тематике контрольных работ).

Тематика контрольных работ по дисциплине: «Техническое оснащение торговых предприятий»

1. Классификация подъемно-транспортного оборудования.

2. Виды подъемно-транспортных машин.

3. Торговое оборудование.

4. Весоизмерительное  оборудование.

5. Классификация гирь.

6. Применение измельчительно-режущего оборудования.

7. Машины для нарезки продуктов.

8. Измельчительные машины непрерывного действия.

9. Фасовочно-упаковочное оборудование.

10.Оборудование для маркировки товара.

11.Оборудование для печати этикеток со штриховым кодом.

12.Классификация холодильного оборудования.

13.Холодильные камеры.

14.Открытое холодильное оборудование.

15.Закрытое холодильное оборудование.

16.Применение контрольно-кассовых машин.

17.Подготовка кассовых машин к работе.

18.Виды складского оборудования.

19.Тара – оборудование.

20.Мебель для торговых организаций.