КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ  «ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ»

| Рассмотрено на заседании ЦК социально-экономического профиля «___»_________________2016г. Председатель ЦК _________Тушева Н.Н. | «Утверждаю» Заместитель директора по УР ________Шуваева Л.А. «2» сентября 2016г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций

для студентов заочной формы обучения

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

г. Волгоград, 2016

Рабочая программа учебной дисциплины: «Техническое оснащение торговых организаций» разработана на основе Федерального образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО)   38.02.04 «Коммерция (по отраслям)».

Организация – разработчик: ГБПОУ  «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»

Разработчик:

Жабина Светлана Борисовна, кандидат технических наук, доцент, Почетный работник ВПО РФ, инженер по маркетингу, преподаватель ГБПОУ  «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»;

Бекирова Марина Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента  Волгоградской государственной академии физической культуры.

Рекомендована Цикловой  комиссией социально-экономического профиля, протокол №___, «___»_____________ 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 |  |
| --- | --- |
| 2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 6 |  |
| 3. Условия реализации учебной дисциплины 17 4.Тематика рефератов по дисциплине 18 |  |

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины                18

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Техническое оснащение торговых организаций

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа учебной дисциплины: "Техническое оснащение торговых организаций" предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.04«Коммерция (по отраслям)»  и является единой для всех форм обучения.

Учебная дисциплина: «Техническое оснащение торговых организаций» является частью примерной  основной профессиональной образовательной программы, устанавливающей  базовые знания для освоения специальных дисциплин.

Программа дисциплины: "Техническое оснащение торговых организаций " предусматривает расширение информационной базы студента, связанной с выбором, разработкой или оптимизацией соответствующих технологических процессов на предприятии и их конкретным техническим оснащением, как объекта экономического анализа.

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина относится к группе междисциплинарного курса.

1.3. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа дисциплины: «Техническое оснащение торговых организаций» предназначена для реализации государственных требований к уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.04«Коммерция (по отраслям)».

Цель дисциплины: расширение информационной базы студента, связанной с выбором, разработкой или оптимизацией соответствующих технологических процессов на предприятии и их конкретным техническим оснащением, как объекта экономического анализа.

Задачи изучения дисциплины:

     раскрытие сущности и содержания основных понятий и определений используемых при техническом оснащении торговых организаций;

     раскрытие сущности и содержания основных понятий и определений используемых в области охраны труда;

     получить знания о состоянии и тенденциях развития современных средств технического оснащения торговых организаций;

     получить навыки в оснащении торговых организаций и помещений соответствующим оборудованием;

     получить базовый свод знаний в области обеспечения охраны труда на предприятии.

В результате изучения дисциплины студент должен:

иметь представление:

     о современном состоянии и тенденциях развития технологического оборудования оснащения торговых организаций;

     об основах организации охраны труда на предприятии;

     об основных положениях государственной системы охраны труда;

знать:

     основы теории процессов, реализуемых конкретными видами оборудования;

     принципы обоснования технологических процессов и выбора соответствующего оборудования для их технического оснащения;

     общие принципы устройства, функционирования, эксплуатации и техники безопасности оборудования;

     основные технико-экономические характеристики оборудования, методы их определения и расчета;

     виды, типы, функции торговых предприятий и управление торгово-технологическим процессом, организацию труда и управление на предприятиях;

     принципы, нормы и методы проектирования торговых предприятий, охрану труда персонала;

уметь:

     определять вид технологического оборудования в организациях общественного питания;

     эксплуатировать оборудование по его назначению с учётом установленных требований;

     соблюдать правила охраны труда;

     предупреждать производственный травматизм и профзаболевания;

приобрести навыки:

     работы с техническим оборудованием на предприятии;

     определения вида технологического оборудования в организациях;

     опыта работы с действующими федеральными законами, нормативными и техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности;

     классификация оборудования, характеристика его отдельных групп, назначение, принципы действия, особенности устройства, критерии выбора, правила безопасной эксплуатации.

1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны иметь навыки и знания в области статистики, необходимые для изучения особенностей организации сбора, обработки и анализа статистической информации с тем, чтобы использовать ее в дальнейшей практической деятельности.

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной формы по специальности по  специальности 38.02.04 «Коммерция

(по отраслям)»

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 54 | 7 |  |  |  |
| Аудиторные занятия | 10 | 7 |  |  |  |
| Лекции | 8 | 7 |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 2 | 7 |  |  |  |
| Семинары (С) | - | - |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | - | - |  |  |  |
| и(или) другие виды аудиторных занятий |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа | 44 | 7 |  |  |  |
| Реферат | + | - |  |  |  |
| И (или) другие виды самостоятельной работы | - | - |  |  |  |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) |  | ДЗ |  |  |  |

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа.

2.2. Содержание дисциплины

Разделы дисциплины и виды занятий

| Разделы программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК | ПЗ | Сам. |
| 1.Подъемно-транспортное оборудование | 1 | 1 | 6 |
| 2.Торговое измерительное оборудование | 1 | - | 6 |
| 3.Механическое оборудование | 1 | - | 6 |
| 4.Фасовочно-упаковочное оборудование и оборудование для маркировки товаров | 1 | - | 4 |
| 5.Холодильное оборудование | 1 | - | 4 |
| 6.Контрольно-кассовые машины | 1 | 1 | 6 |
| 7.Складское оборудование | 1 | - | 6 |
| 8.Мебель для торговых организаций | 1 | - | 6 |
| ИТОГО: | 8 | 2 | 44 |

2.3. Содержание разделов дисциплины

## Тема 1. Подъемно-транспортное оборудование

Подъемно-транспортное оборудование представляет собой совокупность различных приспособлений, механизмов и машин, предназначенных для разгрузки транспортных средств и перемещений грузов. Применение даже простейших видов подъемно-транспортного оборудования способствует:

     облегчению трудоемких и тяжелых работ по перемещению грузов;

     повышению производительности и культуры труда;

     ускорению погрузочно-разгрузочных работ и сокращению длительности простоя транспорта.

Классификация подъемно-транспортного оборудования

Подъемно-транспортное оборудование является существенной частью почти каждого производства и сфер обслуживания и играет большую роль в механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Современные поточные технологические и автоматизированные линии, межцеховой и внутрицеховой транспорт, погрузочно-разгрузочные операции для транспортирования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на всех стадиях обработки и складирования, складской переработки грузов органически связаны с применением разнообразных подъемно-транспортных машин и механизмов, обеспечивающих непрерывность и ритмичность производственных процессов.

По своему назначению и конструктивному исполнению подъемно-транспортные машины подразделяются на основные виды:

     грузоподъемные - машины периодического действия;

     транспортирующие - машины непрерывного действия;

     промышленные роботы - автоматические машины периодического действия.

Основные виды подъемно-транспортных машин:

1.  Грузоподъемные машины - домкраты, лебедки (тали), грузоподъемные краны и погрузчики.

2.  Транспортирующие машины (конвейеры) подразделяются на машины с тяговым органом - ленточные конвейеры, цепные конвейеры, тележечные конвейеры, машины без тягового органа - гравитационные устройства, качающиеся конвейеры, шнеки (винтовые конвейеры), пневматические транспортирующие устройства.

3.  Промышленные роботы, подразделяющиеся по назначению, конструктивным показателям, способу управления, быстродействию, точности.

Тема 2. Торговое измерительное оборудование

Для осуществления операций, связанных с приёмкой товаров, подготовкой их к продаже и отпуском, применяется торговое измерительное оборудование: весы, гири, меры длины и объёма.

Весы - прибор для измерения массы товара. Основными признаками их классификации служат:

     принцип действия;

     место и способ установки;

     вид указательного устройства;

     вид отсчёта показаний взвешивания;

     способ снятия показаний.

Рычажные весы наиболее распространены в торговле. Их механизм состоит из основных, передаточных и вспомогательных рычагов, соединенных с помощью призм, подушек, колец и тяг. Электромеханические весы устроены на основе принципа автоматического преобразования усилия от взвешиваемого груза в электрический сигнал, поступающий в электронный блок. Из электронного блока информация о цене, массе и стоимости товара выводится на блок индикации с цифровым табло.

По месту и способу установки весы делят на:

     настольные;

     передвижные;

     стационарные.

По виду указательного устройства подразделяют на:

     гирные;

     шкальные;

     шкально-гирные;

     циферблатные;

     цифровые электронные.

По виду отсчёта показаний взвешивания бывают:

     с визуальным отсчётом;

     с документальной регистрацией.

По способу снятия показаний различают весы с местным и дистанционным способами снятия показаний.

Гири - меры массы, применяемые для суммирования массы грузов на весах. Различают гири рабочие (для взвешивания, они подразделяются на 5 классов), образцовые (для поверочных работ, они имеют 4 разряда) и эталонные.

Рабочие гири могут быть либо накладными в виде отдельных гирь или набором гирь различной массы, либо встроенными в весы. Встроенные гири — неотъемная часть весов, поэтому они применяются и подвергаются поверке только в данных весах.

Выпускаются гири с номинальными значениями массы: 20, 10, 5, 2, 1 кг; 500, 200, 50, 20, 10, 5, 2, 1 г; 500, 200, 100, 50, 20, 5, 2, 1 мг.

Тема 3. Механическое оборудование

Многие продовольственные товары перед продажей нарезают или измельчают, используя режущие инструменты или оборудование. Поэтому продовольственные магазины оснащаются машинами для нарезки гастрономических товаров, резки замороженных продуктов и масла, измельчения зерен кофе, приготовления мясного фарша и т.д.

Применение механического измельчительно-режущего оборудования на продовольственных предприятиях:

     повышает качество обработки и улучшает внешний вид продукта;

     обеспечивает соблюдение необходимых санитарно-гигиенических правил;

     снижает товарные потери;

     облегчает труд работников магазина;

     увеличивает производительность труда и др.

Измельчительно-режущее оборудование предназначено для механического воздействия на обрабатываемые пищевые продукты, в результате которого продукты изменяют свою форму, размеры, а также состояние поверхности.

Машины для нарезки продуктов

В эту группу входят машины для:

     нарезки гастрономических товаров;

     для разделки монолита масла;

     для резки замороженных продуктов;

     для сортового разруба мяса.

Измельчительные машины непрерывного действия

В машинах непрерывного действия обработка продукта происходит постоянно. Когда обработку нужно прервать, машину останавливают. К машинам непрерывного действия относятся:

     машины для измельчения мяса и рыбы;

     машины для размола зерен кофе.

## Тема 4. Фасовочно-упаковочное оборудование и оборудование для

## маркировки товаров

Классификация фасовочно-упаковочного оборудования

В настоящее время организуются мини-производства по переработке и упаковке продуктов питания, пригодные для размещения в подсобке любого продовольственного магазина, предприятия общественного питания, на оптовых продовольственных рынках и различных предприятиях агропромышленного комплекса. В состав таких производств входит разделочное, упаковочное, весовое, этикетировочное, торговое, вспомогательное оборудование. Классификация фасовочно-упаковочного оборудования может быть основана на разных признаках.

По характеру технологических операций оно бывает:

     дозирующее;

     фасовочное;

     упаковочное;

     этикетировочное;

     пакетоформирующее;

     комбинированное.

По консистенции товара для:

     жидких;

     сыпучих;

     штучных.

По виду фасуемой продукции:

     пищевые продукты;

     непродовольственные товары.

По виду упаковочного материала:

     термоусадочные оболочки;

     термоусадочные пленки, поливинилхлоридные и перфорированные на основе полипропилена;

     полимерные пленки;

     вискозоармированные оболочки с внутренним и наружным полиамидным слоем;

     натуральные упаковочные материалы;

     пищевые самоклеящиеся стреч-пленки из поливинилхлорида;

     вакуумные пакеты;

     двуосноориентированный полипропилен;

     подложки из вспененного полистирола;

     гофрокартон.

По количеству выполняемых операций:

     оборудование для выполнения отдельных операций;

     комплексные линии по фасовке, упаковке и пакетированию товаров.

По периодичности действия:

     циклического действия;

     непрерывного действия.

По источнику энергии:

     механическое;

     электрическое.

По уровню автоматизации:

     полуавтоматическое;

     автоматическое.

Оборудование для маркировки товара и печати этикеток со штриховым кодом

Предохранение товаров от порчи и их сохранность в надлежащем состоянии вплоть до передачи потребителю являются основной функцией упаковки. Современная упаковочная техника дает возможность автоматизировать процесс управления товародвижением в сфере торговли.

Автоматизация управления в торговых организациях способствует выполнению следующих задач:

     сведение к минимуму потерь, связанных с «человеческим фактором»;

     повышение эффективности и гибкости управления;

     улучшение контроля за процессами товародвижения;

     упрощение делопроизводства и увеличение производительности труда работников торговли.

Для эффективного управления торговым предприятием, качеством и процессами учета требуется своевременный и тщательный контроль за всеми операциями. С целью проведения такого контроля разработан ряд технологий, которые позволяют идентифицировать все контрольные объекты и элементы.

В настоящее время разработаны технологии автоматической идентификации:

     штриховое кодирование;

     радиочастотные системы;

     оптическое распознание значков;

     машинное зрение и др.

## Тема 5. Холодильное оборудование

Холодильное оборудование представляет собой устройства, в которых создается и используется холод с целью сохранения качества скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, масла, молока, фруктов и др. Холодильное оборудование широко применяется в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле и других отраслях народного хозяйства. Холод считается наиболее совершенным способом предупреждения порчи продовольственных товаров. При обработке холодом подавляется жизнедеятельность микроорганизмов (бактерий, грибков, дрожжей), замедляются биохимические процессы, и поэтому сохраняются первоначальное качество продуктов, их естественный вид, вкус и питательность.

Торговым холодильным оборудованием называются охлаждаемые устройства, предназначенные для кратковременного хранения, показа и продажи предварительно охлажденных или замороженных скоропортящихся продуктов.

Торговое холодильное оборудование классифицируют по следующим признакам:

по назначению:

     холодильные камеры;

     шкафы;

     прилавки;

     витрины;

     прилавки-витрины.

по температурному режиму:

     среднетемпературное с температурой воздуха в охлаждаемом объеме от — 5 до 8 °С;

     низкотемпературное с температурой воздуха в охлаждаемом объеме не выше — 18 °С;

по характеру движения воздуха в охлаждаемом объеме:

     с естественным движением воздуха (охлажденный испарителем воздух опускается вниз, вытесняя теплый воздух вверх);

     с принудительным движением воздуха (воздух продувается электровентилятором через испаритель).

В оборудовании с принудительным движением воздуха быстрее достигается нужная температура и более равномерно распределяется температура воздуха в охлаждаемом объеме:

по степени герметичности охлаждаемого объема:

     закрытое;

     открытое.

Закрытое оборудование имеет дверки (распашные или раздвижные), плотно прикрывающие охлаждаемый объем.

В открытом оборудовании охлаждаемый объем перекрывается холодной воздушной завесой, создаваемой вентилятором воздухоохладителя. Открытое оборудование применяют в магазинах самообслуживания, закрытое оборудование — в магазинах самообслуживания и традиционных форм продажи;

по расположению холодильного агрегата или машины:

     со встроенными;

     и вынесенными (отдельно стоящими) холодильными агрегатами и машинами;

по климатическим зонам применения:

     для южных районов с максимальной температурой окружающего воздуха до 40°С;

     для районов с умеренным климатом (температура окружающего воздуха не более 32°С);

по системе холодоснабжения:

     с индивидуальным холодоснабжением;

     с централизованным холодоснабжением.

Виды ходильных камер

Такие камеры предназначены для хранения в складских помещениях магазинов запасов скоропортящихся продуктов в течение времени, не превышающего допустимые сроки хранения (3—5 суток). Они могут быть стационарными и сборными.

Стационарные камеры проектируются и строятся в соcтаве торговых зданий.

Сборные холодильные камеры могут устанавливаться как на новых, так и на действующих предприятиях торговли, где строительство стационарных камер является нецелесообразным или для этого нет соответствующих условий.

## Тема 6. Контрольно-кассовые машины

Учет денег, поступающих на предприятия торговли, и расчеты с покупателями осуществляют с применением контрольно-кассовых машин (ККМ). Использование ККМ в торговле обеспечивает:

     точный учет денежной выручки;

     высокую производительность труда работников предприятий;

     сокращение до минимума ошибок при расчетах за товары;

     улучшение санитарно-гигиенических условий при продаже продовольственных товаров;

     повышение культуры торгового обслуживания и сокращение времени покупателей на расчеты за товары.

За основу классификации ККМ принимается Классификатор контрольно-кассовых машин, используемых на территории Российской Федерации, утвержденный Государственной межведомственной экспертной комиссией (ГМЭК).

Согласно классификатору ККМ по области применения делятся на четыре подкласса:

     для торговых организаций;

     для сферы услуг;

     для торговли нефтепродуктами;

     для отелей и ресторанов.

Механизм ключей и замков (МКЗ) предназначен для включения ККМ и перевода ее в, рабочие режимы: «Регистрация», «Показания», «Гашение», «Фискализация», «Программирование», «Отключение».

Регистрация - это рабочий режим кассира, в котором происходит обслуживание покупателей и печать кассовых чеков.

Показания - получение Х-отчета без обнуления. Операция выполняется обязательно перед началом каждой рабочей смены или при необходимости в любое время работы кассовой машины.

Гашение - получение Z-отчета с обнулением. Операция выполняется после окончания каждой рабочей смены.

Фискализация - получение данных с накопителя фискальной памяти. Операция выполняется только представителями налоговых служб.

«Программирование» соответственно служит для программирования администратором (механиком) необходимых параметров при эксплуатации ККМ.

Подготовка кассовых машин к работе

1.       Ввод в эксплуатацию новых ККМ производит механик из организации, осуществляющей гарантийное и техническое обслуживание и ремонт данного типа машин. При вводе в эксплуатацию электронных ККМ и кассовых терминалов необходимо присутствие прог- i раммиста-электроника. Специалист должен иметь удостоверение на право технического обслуживания и ремонта машин данного типа и предъявить его руководству торгового предприятия.

При вводе машин в эксплуатацию должны присутствовать кассиры как материально ответственные лица.

2.       Специалист по ремонту кассовых машин после опробования машины в работе оформляет передачу ее в эксплуатацию, заполняя все данные в заводском паспорте. Он обязан опломбировать машину после установки фирменного клише с наименованием предприятия и номером расчетного узла либо ввести его в программу машины.

3.       До включения кассовых машин в действие замок должен быть ; закрыт, а ключ (кроме ключей для перевода секционных денежных счетчиков на нули) хранится у директора торгового предприятия. < Ключи для перевода денежных счетчиков на нули передаются директором контролирующей организации - налоговой инспекции, где они хранятся в сейфах и выдаются по письменному распоряжению руководителя и главного бухгалтера этой организации специалисту, уполномоченному для проведения проверки.

4.       На кассовую машину администрация торгового предприятия заводит  Книгу кассира-операциониста по форме № 24, которая должна быть прошнурована и скреплена подписями налогового инспектора, директора и главного (старшего) бухгалтера предприятия и печатью. Однако Книга кассира-операциониста не заменяет кассового отчета (форма № 25).

5.       При установке кассовых машин на прилавках магазинов Книга кассира-операциониста ведется по сокращенной форме № 24-а.

6.       Допускается ведение общей Книги на все машины. В таком случае записи должны производиться в порядке нумерации всех касс (№ 1, 2, 3 и т. д.) с указанием в числителе заводского номера кассовой машины; показатели счетчиков недействующих кассовых машин ежедневно повторяются с указанием причин бездействия (в запасе, в ремонте и др.) и заверяются подписью представителя администрации торгового предприятия. Все записи в Книге производятся в хронологическом порядке чернилами, без помарок. Все внесенные в Книгу исправления должны оговариваться и заверяться подписями кассира-операциониста, директора и главного бухгалтера.

7.       Паспорт кассовой машины, Книга кассира-операциониста, акты и другие документы хранятся у директора предприятия, его заместителя или главного (старшего) бухгалтера.

8.       Перед началом работы на кассовой машине кассир получает у директора магазина или старшего кассира все необходимое для работы (ключи, разменную монету и купюры денег в количестве, необходимом для расчетов с покупателями, принадлежности для работы и обслуживания машины) под подпись.

## Тема 7. Складское оборудование

Основное назначение товарных складов — накопление, хранение и преобразование грузопотока, комплектация товаров в соответствии с заявками покупателей и отпуска их в розничную сеть полностью подготовленными к продаже.

Для проведения перечисленных операций с минимальными трудовыми и материальными затратами и эффективным использованием складских помещений необходимо складское немеханическое оборудование. Технология складирования и переработка грузов с различными физическими характеристиками требует применения широкой номенклатуры складского оборудования, которое классифицируется по разным признакам.

Складское оборудование подразделяется по назначению:

     для хранения тарно-штучных грузов;

     для хранения навалочных и насыпных грузов;

     для хранения наливных грузов;

     по видам емкостей:

o  закрытые;

o  полузакрытые;

o  открытые;

по конструкции:

     стеллажи;

     поддоны (штабельного или стеллажного хранения);

     контейнеры;

     специальные устройства;

по материалу изготовления:

     металлическое;

     пластиковое;

     деревянное;

     комбинированное.

Тара - оборудование

Одним из путей сокращения занятости, повышения престижности труда в торговле является внедрение эффективной технологии транспортировки и продажи товаров с применением тары-оборудования.

Товар на пути следования от предприятий-изготовителей до торговых залов магазинов перегружается порой до 10 раз, что не всегда оправданно и сдерживает главный процесс — реализацию произведенного товара.

Сущность прогрессивной технологии доставки товаров в магазины и продажи их методом самообслуживания заключается в следующем: товар в сфере производства или в торгово-складском звене фасуется и в потребительской упаковке укладывается в специализированную тару-оборудование (роликовые контейнеры, тележки-этажерки и т. п.), которая доставляется непосредственно в торговый зал магазина.

## Тема 8. Мебель для торговых организаций

Классификация торговой мебели

Мебель, применяемую на торговых предприятиях, подразделяют по следующим признакам:

по месту использования:

     для торговых помещений;

     помещений для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже;

     для мелкорозничной сети;

     для торговых складов;

по функциональному назначению:

     для показа товаров (витрины, стенды);

     для выкладки и продажи товаров (горки, вешала, прилавки);

     для выкладки, транспортирования, временного хранения и продажи товаров (тара-оборудование);

     для расчетов с покупателями (кассовые кабины);

     для хранения товаров (стеллажи, подтоварники);

     для проверки качества и подготовки товаров к продаже (столы для бракеража товаров, фасования товаров);

     для оказания дополнительных услуг покупателям (примерочные кабины, столы для упаковывания товаров, прилавки для отборочных корзин и сумок покупателей, тумбочки для контрольных весов) и др.;

по товарному профилю:

     специализированная мебель приспособлена для определенной группы или вида товаров (горки для тканей, хлебобулочных изделий);

     универсальная мебель пригодна для разных групп товаров;

по способу установки:

     пристенная (устанавливаемая возле стен);

     островная (устанавливаемая в центре помещения);

     настенная и встроенная;

     по материалу изготовления;

     деревянная;

     металлическая;

     комбинированная;

     с использованием дерева, металла, стекла, пластмасс и других материалов.

по конструкции:

     неразборная;

     сборно-разборная;

     складная;

     разборно-складная;

     секционная.

Неразборная мебель состоит из деталей, связанных между собой неразъемными соединениями. Детали сборно-разборной мебели соединяют с помощью болтов, винтов, скоб, крючков и других разъемных соединений. Складная и разборно-складная мебель имеет детали с шарнирными соединениями, которые позволяют складывать их, уменьшая тем самым размеры мебели и занимаемый ею объем. Секционная мебель состоит из отдельных секций. Секция представляет собой готовое изделие, оснащенное необходимыми деталями: полками, ящиками, кронштейнами и др. Секции устанавливают отдельно или подсоединяют к другим секциям. При этом образуются блоки или линии любой длины. При соединении секций в линию требуется меньшее количество опорных стоек, что уменьшает массу мебели, расходы на ее приобретение и монтаж;

по комплектности:

     штучные изделия;

     наборы мебели.

Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

3.Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

а) основная литература:

1.Сайткулов Н.Н. Техническое оснащение торговых организаций: учебное пособие для среднего профессионального оборудования.- М.: издательский дом «Деловая литература». - 2010. 336с.

2.Абрамов Н.А. Охрана труда. Учебно-практическое пособие для руководителей, специалистов и работников организаций. — М.: Изд-во «Безопасность труда и жизни», 2009. — с. 408.

б) дополнительная литература:

1.Берестов. П.С. Весоизмерительное оборудование в складской логистике. – М.: Дело, 2009. – 134 с.

2.Бурашников М.Ю., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле. – М.: ИРПО; «Академия», 2010. – 258 с.

3.Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: Учебник. – М.: Мастерство, 2011. – 432 с.

4.Охрана труда: Учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны труда организаций / Файнбург Г.З., Овсянкин А.Д., Потемкин В.И. – Под ред. проф. Г.З. Файнбурга. – Изд. 8-е, испр. и дополн. – Владивосток, 2012, 449 с.

5.Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: учебник для нач. проф. образования/ Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

6.Топорков А.А. Применение весоизмерительного оборудования на железнодорожных станциях. – Орел: Ермак, 2009. – 98 с.

7.Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Холодильное оборудование: - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010

8.  Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. Охрана труда в торговле. Общественном питании, пищевых производствах в малом бизнесе и быту: Учебное пособие. – М.: ИРПО; «Академия», 2010. – 224 с.

3.3. Технические средства освоения дисциплины

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных, стандартных  и специализированных программных продуктов фирм «Галактика», «BAAN», «ПРО-ИНВЕСТ», «АЙТИ», а также информационным обеспечением Интернета. Раздаваемые материалы (до 2 стр. на 1 час лекционных занятий), презентации, выполненные в ПП Power Point. Слайды – иллюстрации лекционного материала и материалов практических занятий.

3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения  практических занятий необходимо наличие  компьютерного класса, оснащенного оргтехникой и мультимедиа средствами (проектор, видеомагнитофон и др.).

4.Тематика рефератов  по дисциплине «Техническое оснащение торговых организаций»

(Тему реферата студент выбирает самостоятельно)

1. Подъемно-транспортное оборудование в современных торговых организациях.

2. Торговое оборудование.

3. Весоизмерительное  оборудование.

4. Современное  измельчительно-режущее оборудование.

5. Фасовочно-упаковочное оборудование.

6.Оборудование для маркировки товара.

7.Оборудование для печати этикеток со штриховым кодом.

8.Современное  холодильное оборудование в торговых компаниях .

9. Контрольно-кассовые машины.

10.Виды складского оборудования.

11.Тара – оборудование.

12.Мебель для торговых организаций.

5. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: -определять вид технологического оборудования в организациях общественного питания; эксплуатировать оборудование по его назначению с учётом установленных требований; соблюдать правила охраны труда; предупреждать производственный травматизм и профзаболевания. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: -основы теории процессов, реализуемых конкретными видами оборудования; принципы обоснования технологических процессов и выбора соответствующего оборудования для их технического оснащения; общие принципы устройства, функционирования, эксплуатации и техники безопасности оборудования; основные технико-экономические характеристики оборудования, методы их определения и расчета; виды, типы, функции торговых предприятий и управление торгово-технологическим процессом, организацию труда и управление на предприятиях; принципы, нормы и методы проектирования торговых предприятий, охрану труда персонала. | Входной контроль в форме: -тестирования по основополагающим понятиям дисциплины. Текущий контроль в форме: -устного и письменного опроса; -самостоятельной работы; -решения ситуационных задач; -тестирования по темам; -написания рефератов и творческих работ; -создания презентаций по выбранной тематике. Рубежный контроль в форме: -письменной работы по каждому разделу дисциплины (на усмотрение преподавателя) Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. Оценка: -результативности работы обучающегося при выполнении заданий на учебных занятиях и самостоятельной работы; -оформления документов согласно эталона. |